Как класть SPC в вашей квартире

7 коробок «Дуб Портленд» 4 мм. В ванную не заходите — там плитка. Пол ничем не приклеивать.

1. Сначала нарисуйте свой план

Старая схема была угадана по словам и неверная. Ниже пустой прямоугольник. Нарисуйте квартиру сами: карандашом в Word (Вставка → Фигуры), от руки после печати или вставьте фото с телефона.

На плане обязательно подпишите:

дверь входа и куда смотришь, когда зашёл;

окно;

ванну (какие стены сколько см: 180 и 190);

кухню (170 см — вдоль какой стены);

длинную стену, где шкаф, холодильник, кровать;

размеры всех стен в сантиметрах;

стрелкой — откуда хочется класть пол, если уже решили.

СЮДА ВАШ ПЛАН КВАРТИРЫ Рисуйте прямо здесь. Можно увеличить рамку: клик по таблице → потяните нижний край вниз.

Когда план будет готов — пришлите этот файл обратно. По нему перепишу, откуда класть доски и куда какую подложку.

2. Доски — какой стороной

Пока план неточный, направление такое: длинная сторона доски смотрит на окно. Как дорожка от двери к окну. Стыки на свету почти не видны. Если на вашем плане окно не напротив двери — напишите, поправим.

3. Откуда начинать (черновик, проверим по вашему плану)

Не начинайте от ванной и не от двери — там вырез, первый ряд поедет.

Обычно старт — угол длинной ровной стены у окна (шкаф / кровать).

Первая доска в этом углу. Ряд идёт вдоль этой стены к двери.

Каждый новый ряд — ближе к ванной и кухне. Ванную обходите в конце.

У доски две длинные стороны: гладкий паз и торчащий шип. Шип — к стартовой стене. Паз — в комнату. Шип у стены лучше срезать, чтобы щель 8–10 мм была ровная.

4. Подложка

На кухню и туда, где ходят — лучшая. Остатки — под окно и под шкаф / кровать.

Pavitec (рулон 10,4 м²) — кухня, проход от двери, середина. Она для SPC, с гидроизоляцией.

Atrium (листы 6 м²) — под шкаф / диван-кровать и под окном.

Не класть одну на другую. Стык — одна прямая линия, скотчем, не на проходе у двери.

Рулон Pavitec раскатать полосами от длинной стены к ванной. Доски потом идут от двери к окну и пересекают эти полосы. Лист к листу вплотную, без нахлёста. Швы скотчем. Край на стены 2 см — обрежете в конце.

Atrium так же: встык, скотч. На 1 этаже / сырой стяжке под Atrium — плёнка 200 мкм.

Пол под ногами должен быть ровный

Правилом 2 м: ямы и горбы больше 2 мм — сначала ровнитель. Подложка их не закроет.

Коробки с плиткой сутки лежат плашмя в этой комнате. Тепло от 18 °C.

5. Если вещи девать некуда

Освободите полосу около 1 м вдоль стартовой стены. Остальные ~3 м² сдвиньте к ванной / двери.

Подложка только на эту полосу. Уложите 3–4 ряда.

На готовый пол — картон из коробок. Вещи на картон. Дальше следующая полоса.

Ножки шкафа и холодильника на свежие замки без картона не ставить.

6. Ряд за рядом

От стен, труб, кухни и плитки ванной щель 8–10 мм. Клинья до конца укладки не вытаскивать.

Вторую доску вставьте коротким краем в первую под углом примерно 25° и опустите до щелчка. Молотком по замку не бейте.

Последнюю доску ряда отмерьте с учётом щели 8–10 мм. Ножом надрез с лица — сломайте. Кусок длиннее 30 см — первым во второй ряд.

Стыки коротких краёв соседних рядов не совпадают: сдвиг минимум 30 см (удобно треть доски, около 40 см).

Берите доски сразу из 2–3 коробок, иначе вылезет разный оттенок.

Дошли до стены ванной — обрежьте, щель 8–10 мм до плитки. В ванную не заводите.

Внутренний угол ванной: вырежьте в доске уголок, везде щель 8–10 мм.

Дверь ванной: подпилите коробку, доску заведите под наличник. До плитки щель 8–10 мм, сверху порожек. Порожек к стяжке, пол не зажимать.

Последний ряд: доску лицом вниз на предыдущий, ширина минус 8–10 мм. Если выходит уже 5–6 см — подрежьте и первый ряд, чтобы края были примерно одной ширины.

7. Кухня и мебель

Тяжёлую кухню и большой шкаф лучше ставить на стяжку, не на плавающий пол. Щель 8–10 мм закроется цоколем.

Если кухня уже стоит — кладите до ножек, щель 8–10 мм, пол не зажимать.

Холодильник и кровать на пол можно. На ножки — войлок. Защитный слой плитки 0,25 мм.

После укладки

Клинья вынуть. Плинтус к стене, не к полу.

Тёплый пол не выше 27–28 °C, поднимать по 2–3 градуса в день.

Мыть без абразива. Ковёр во всю комнату не стелить.

Из-за этого пол потом расходится

Два слоя подложки или подложка толще 1,5 мм.

Доски впрессованы в стену, щели нет.

Старт от угла ванной.

Удары молотком по замку.

Кухня или шкаф-купе прижали пол намертво.

Площадь без ванной ≈ 15,6 м². 7 коробок = 18 м², запас на обрезку есть. Подложки 16,4 м² — режьте без широких отходов.